BÀI THỰC HÀNH

CẤU HÌNH CƠ BẢN ROUTER

Trên Cisco Packet Tracer

Mục đích của bài thực hành Sinh viên biết kết nối console vào router, nhận biết các chế độ CLI, cấu hình hostname, mật khẩu, banner cảnh báo, mã hóa mật khẩu và lưu cấu hình để không bị mất khi khởi động lại.

# 1. Mục tiêu học tập

Nhận biết các chế độ làm việc cơ bản của Cisco IOS: User EXEC, Privileged EXEC, Global Configuration và Line Configuration.

Kiểm tra cấu hình mặc định của router bằng các lệnh show.

Cấu hình tên thiết bị, mật khẩu truy cập và banner cảnh báo đăng nhập.

Phân biệt enable password và enable secret.

Lưu running-config vào startup-config để cấu hình không bị mất sau khi khởi động lại.

# 2. Chuẩn bị mô hình thực hành

| Thành phần | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Phần mềm | Cisco Packet Tracer | Dùng để mô phỏng cấu hình router. |
| Thiết bị | 01 router R1 và 01 PC-A | Có thể dùng router mặc định trong Packet Tracer. |
| Cáp kết nối | Console cable | Kết nối PC-A cổng RS-232 với R1 cổng Console. |
| Mật khẩu mẫu | cisco, itsasecret, letmein | Chỉ dùng trong bài lab, không dùng cho hệ thống thật. |

# 3. Các chế độ cấu hình cơ bản trên Router

| Chế độ | Dấu nhắc lệnh | Cách vào | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| User EXEC | Router> | Vào CLI ban đầu | Chỉ xem được một số thông tin cơ bản. |
| Privileged EXEC | Router# | enable | Xem cấu hình, kiểm tra trạng thái, lưu cấu hình. |
| Global Configuration | Router(config)# | configure terminal | Cấu hình các tham số chung của router. |
| Line Configuration | Router(config-line)# | line console 0 / line vty 0 4 | Cấu hình đường truy cập console, aux, vty. |
| Interface Configuration | Router(config-if)# | interface <tên_cổng> | Cấu hình địa chỉ IP, trạng thái cổng mạng. |
| Ghi nhớ nhanh Router> là chế độ người dùng. Router# là chế độ đặc quyền. Router(config)# là chế độ cấu hình toàn cục. Muốn thoát từng cấp dùng exit; muốn quay về Router# dùng end hoặc Ctrl+Z. |  |  |  |

# 4. Phần 1 - Kiểm tra cấu hình mặc định của Router

## 4.1. Kết nối console tới R1

Chọn loại cáp Console trong Packet Tracer.

Click PC-A, chọn cổng RS-232.

Click R1, chọn cổng Console.

Vào PC-A > Desktop > Terminal.

Giữ thông số mặc định của Terminal, bấm OK, sau đó nhấn Enter.

## 4.2. Vào chế độ đặc quyền và xem cấu hình hiện tại

| Router> enable Router# show running-config Router# show startup-config |  |  |
| --- | --- | --- |
| Câu hỏi kiểm tra | Sinh viên ghi nhận | Gợi ý đánh giá |
| Router đang có hostname là gì? |  | Mặc định thường là Router, trước khi đặt tên. |
| Router có những loại cổng nào? FastEthernet, GigabitEthernet, Serial? |  | Phụ thuộc model router đang dùng trong Packet Tracer. |
| Dải line vty đang hiển thị là bao nhiêu? |  | Thường gặp: line vty 0 4 hoặc nhiều hơn tùy IOS/model. |
| Vì sao có thông báo “startup-config is not present”? |  | Vì router chưa được lưu cấu hình vào NVRAM. |

# 5. Phần 2 - Cấu hình ban đầu cho Router R1

## 5.1. Đặt hostname cho router

Router# configure terminal Router(config)# hostname R1 R1(config)#

## 5.2. Cấu hình banner cảnh báo đăng nhập

Banner MOTD hiển thị thông báo trước khi người dùng đăng nhập. Nội dung thường dùng để cảnh báo truy cập trái phép.

R1(config)# banner motd #Unauthorized access is strictly prohibited!#

## 5.3. Cấu hình mật khẩu cho chế độ đặc quyền

| Lệnh | Ví dụ | Mức bảo vệ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| enable password | enable password cisco | Thấp | Mật khẩu có thể hiển thị dạng rõ nếu chưa mã hóa. |
| enable secret | enable secret itsasecret | Cao hơn | Được băm/mã hóa trong cấu hình; có ưu tiên hơn enable password. |
| service password-encryption | service password-encryption | Trung bình | Mã hóa các password dạng plaintext trong cấu hình. Đây không phải cơ chế bảo mật mạnh. |
| R1(config)# enable password cisco R1(config)# enable secret itsasecret R1(config)# service password-encryption |  |  |  |
| Điểm cần nhấn mạnh cho sinh viên Nếu cấu hình cả enable password và enable secret, khi vào chế độ đặc quyền router sẽ ưu tiên kiểm tra enable secret. Vì vậy password “cisco” sẽ không còn được dùng để vào Router# nếu “itsasecret” đã được cấu hình. |  |  |  |

## 5.4. Cấu hình cổng console

Console là đường truy cập trực tiếp vào router bằng cáp console. Muốn mật khẩu console có hiệu lực, bắt buộc phải có lệnh login.

R1(config)# line console 0 R1(config-line)# password letmein R1(config-line)# login R1(config-line)# logging synchronous R1(config-line)# exec-timeout 5 0 R1(config-line)# exit

## 5.5. Cấu hình cổng AUX và VTY

AUX thường dùng cho truy cập ngoài băng qua modem. VTY dùng cho truy cập từ xa như Telnet hoặc SSH. Trong bài lab cơ bản có thể cấu hình để sinh viên hiểu ý nghĩa các đường truy cập.

R1(config)# line aux 0 R1(config-line)# password auxpass R1(config-line)# login R1(config-line)# exit R1(config)# line vty 0 4 R1(config-line)# password vtypass R1(config-line)# login R1(config-line)# transport input telnet R1(config-line)# exit

Lưu ý thực tế Telnet truyền dữ liệu dạng không mã hóa nên không nên dùng trong hệ thống thật. Khi học nâng cao, nên cấu hình SSH thay cho Telnet.

# 6. Mẫu cấu hình hoàn chỉnh cho bài thực hành

Router> enable Router# configure terminal Router(config)# hostname R1 R1(config)# banner motd #Unauthorized access is strictly prohibited!# R1(config)# enable password cisco R1(config)# enable secret itsasecret R1(config)# service password-encryption R1(config)# line console 0 R1(config-line)# password letmein R1(config-line)# login R1(config-line)# logging synchronous R1(config-line)# exec-timeout 5 0 R1(config-line)# exit R1(config)# line aux 0 R1(config-line)# password auxpass R1(config-line)# login R1(config-line)# exit R1(config)# line vty 0 4 R1(config-line)# password vtypass R1(config-line)# login R1(config-line)# transport input telnet R1(config-line)# exit R1(config)# end R1#

# 7. Phần 3 - Kiểm tra cấu hình sau khi cấu hình

## 7.1. Kiểm tra running-config

| R1# show running-config |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nội dung cần kiểm tra | Dấu hiệu đúng | Lệnh liên quan |
| Hostname | Dấu nhắc lệnh chuyển từ Router sang R1 | hostname R1 |
| Banner MOTD | Thông báo xuất hiện khi đăng nhập lại | banner motd |
| Mật khẩu enable secret | Xuất hiện dạng mã hóa/băm, không hiện plaintext | enable secret |
| Mật khẩu console | Khi mở console lại, router yêu cầu Password | line console 0 + login |
| Mã hóa password | Một số password không còn hiện dạng rõ | service password-encryption |

## 7.2. Kiểm tra đăng nhập lại qua console

Gõ exit nhiều lần cho đến khi thấy thông báo console bị đóng hoặc quay về màn hình bắt đầu.

Nhấn Enter để mở phiên console mới.

Quan sát banner MOTD xuất hiện.

Nhập mật khẩu console: letmein.

Gõ enable, sau đó nhập mật khẩu đặc quyền: itsasecret.

R1 con0 is now available Press RETURN to get started. Unauthorized access is strictly prohibited! User Access Verification Password: letmein R1> enable Password: itsasecret R1#

Câu hỏi tư duy Nếu không thấy router hỏi mật khẩu console, sinh viên thường đã quên lệnh login trong chế độ line console 0. Nếu dùng cisco để vào Router# nhưng không được, nguyên nhân là enable secret itsasecret đang được ưu tiên hơn enable password cisco.

# 8. Phần 4 - Lưu cấu hình

Cấu hình đang chạy nằm trong RAM, gọi là running-config. Nếu mất điện hoặc reload router, cấu hình trong RAM sẽ mất. Vì vậy cần lưu sang NVRAM dưới dạng startup-config.

R1# copy running-config startup-config Destination filename [startup-config]? Building configuration... [OK]

Lệnh viết tắt thường dùng:

R1# copy run start R1# write memory

Kiểm tra lại startup-config:

R1# show startup-config

# 9. Bảng tổng hợp lệnh nhanh

| Mục đích | Lệnh | Ghi nhớ |
| --- | --- | --- |
| Vào chế độ đặc quyền | enable | Router> sang Router# |
| Vào cấu hình toàn cục | configure terminal | Router# sang Router(config)# |
| Đặt tên router | hostname R1 | Dấu nhắc lệnh đổi thành R1 |
| Đặt mật khẩu đặc quyền dạng thường | enable password cisco | Ít an toàn hơn enable secret |
| Đặt mật khẩu đặc quyền dạng bảo mật hơn | enable secret itsasecret | Được ưu tiên hơn enable password |
| Cấu hình console | line console 0 | Cần password và login |
| Cấu hình truy cập từ xa | line vty 0 4 | Dùng cho Telnet/SSH |
| Mã hóa password dạng rõ | service password-encryption | Không phải mã hóa mạnh |
| Xem cấu hình đang chạy | show running-config | Cấu hình trong RAM |
| Xem cấu hình khởi động | show startup-config | Cấu hình trong NVRAM |
| Lưu cấu hình | copy running-config startup-config | Tránh mất cấu hình khi reload |